D.1.Technická zpráva

a.  identifikační údaje

Název stavby:		Rekonstrukce přechodu ve Štěpánovicích

Místo stavby:		část silnice I/34 ve Štěpánovicích

Katastrální území:		Štěpánovice

Obec:			Štěpánovice

Okres:			České Budějovice

Druh stavby:		rekonstrukce, novostavba

Investor:			Obec Štěpánovice

Vlkovická 154, 37373 Štěpánovice

Projektant:			Ing.Jiří Koplík

Hlinsko 49, České Budějovice

IČ:				472 32 315

DIČ:			CZ5401252318

Autorizoval:		Ing. Josef Marek

Daskabát 1040, Třeboň 37901

Číslo autorizace:		0100804

b.  technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Řešené území se nachází v centrální části obce. Jedná se o rekonstrukci chodníku a vedlejší plochy komunikace, nového veřejného osvětlení přechodu. Současný stav je pro záměry investora nevyhovující a neumožňuje bezpečný pohyb chodců podél silnice I/34 a její přecházení po stávajícím přechodu.

SO č.101. – chodník a přechod

Celkové řešení je rozdělené na dvě samostatné etapy,  kdy I.etapa je součástí přesunutí přechodu na nové místo a II.etapa bude následovat v budoucnu dle finančních možností obce.

Vlastní návrh spočívá jednak v úpravě koncové části stávajícího chodníku před nemovitostí č.p.51 a ve vybudování nového chodníku na druhé straně silnice I/34 šířky 2,0m s m povrchem ze zámkové dlažby. Podkladní vrstvu bude tvořit štěrkodrť frakce 0-63mm. Návrh konstrukce vychází z daného typu komunikace a předpokládaného provozu s použitím katalogu vozovek zpracovaného v TP 170 s občasným pojezdem vozidel při údržbě chodníku.

Nová část chodníku začíná před uličkou pro pěší mezi okolními nemovitostmi, vedoucí ke hřbitovu a končí u křižovatky silnice I/34 a ulicí Školní. Řešený úsek vede podél nemovitosti č.p.3. Příčný profil je navržen jako jednostranný. Chodník je od vozovky silnice I/34 oddělený souběžným travnatým pásem. V místě nového přechodu je travnatý pás přerušený a chodník je zde přimknut k vozovce. Šířka příchodu na přechod je 5,0m. Chodník zde tvoří vysazenou chodníkovou plochu, která zužuje profil silnice a zkracuje délku přecházení chodců. Od této vysazené chodníkové plochy jsou orubníky vedeny šikmo k původní hraně vozovky.

Na druhé straně silnice dojde k úpravě konce stávajícího chodníku jeho mírným rozšířením a úpravou oblouku s vedlejší ulicí. V místě přechodu je stejné řešení jako na druhé straně, tedy vysazením chodníkové plochy do vozovky silnice. Na této straně je chodník vedený podél vozovky silnice, chybí zde oddělovací travnatý pás.

Součástí I.etapy je úprava křižovatky s vedlejší místní komunikací – ulice Školní, odbočující před mostem přes Miletínský potok. Upravená křižovatka bude vymezena betonovými obrubníky. V místě budoucího přechodu přes tuto komunikace se obrubníky sníží na max.2cm nad přilehlou vozovku.

V místě přechodu a na koncích chodníků je položena dlažba varovných a signálních pásů dle vyhlášky č.398/2009 Sb. Ta umožní bezbariérové užívání přechodu a navazujícího chodníku.

Povrchový odtok vody je řešen příčným sklonem chodníku a odvedením dešťových vod na okolní terén, nebo do stávající kanalizace prostřednictvím uličních vpustí, které jsou umístěné na okraji upravené chodníku ve vozovce silnice I/34.

V místě přechodu bude doplněné veřejné osvětlení, které nasvětlí nový přechod a zvýší bezpečnost přecházejících chodců především za zhoršených světelných podmínek ve dne, dále ve večerních a nočních hodinách. Osvětlení je zpracované v samostatné části projektové dokumentace.

Celkové řešení je vyznačené v situaci 1:200.

Výškové uspořádání

ve své podstatě sleduje úroveň stávajícího terénu, okolní zástavby a výškovou úroveň stávajících místních komunikací a chodníků. Obrubníky chodníku jsou osazeny na straně k vozovce silnice min.12cm nad její niveletu, na druhé straně v místech mimo přirozené vodící linie je obrubník osazený 6,0cm nad povrch chodníku a tvoří tak umělou vodící linii. V místě přechodu a na koncích úpravy e chodník snížený max.2cm nad úroveň nivelety vozovky nebo přilehlých ploch. V rámci I.etapy bude provedený obrubník až do křižovatky s ulicí Školní a částečně i podél jejího okraje až za nemovitost č.p.3. V místě budoucího místa přecházení přes místní komunikaci bude rovněž provedené snížení obrubníku na výšku max 2cm nad přilehlou vozovku.

Podrobné řešení je vyznačené v příčných řezech. Výškové zaměření bylo provedeno v celé dotčené lokalitě v systému JTSK a připojeno na BpV.

Příčné uspořádání

Je provedeno dle místních podmínek.  Hlavní dopravní prostor tvoří vozovka přilehlé komunikace s jízdními pruhy cca 2x3,75m. Jedná se o přibližnou hodnotu vzhledem případnému budoucímu uspořádání vozovky a její úpravě z obou stran. V přidruženém dopravním prostoru je umístěna řešená část stávajícího chodníku na jedné straně a nového chodníku na straně druhé. Tato část komunikace pro pěší je od vozovky oddělené zeleným pruhem různé šířky. Příčný sklon chodníku je jednostranný a má hodnotu max.2%. Okraje chodníku navazujících zpevněných ploch, vjezdů a asfaltových ploch a jejich rozhraní, jsou osazené betonovými obrubníky 100x15/12x30 nebo 50x8x25.

Podrobné řešení jednotlivých příčných řezů je vyznačeno ve výkresové části dokumentace v měřítku 1:100 a ve vzorovém příčném řezu.

SO č.401. – osvětlení přechodu

Je v samostatné části projektu, kterou zpracoval pan ing.Pavel Svidenský.

Vyjádření správců k existenci vedení byla pořízena v průběhu prací na dokumentaci. V prostoru stavby se nachází tato vedení:

E.ON Servisní s.r.o. České Budějovice – elektrické vedení a  plyn

ČEVAK a.s. České Budějovice

CETIN a.s. Praha

Podzemní vedení nebyla přímo na místě vytýčena, byla zakreslena orientačně dle podkladů poskytnutých jejich správci.

Pokud dojde při stavbě k archeologickým nálezům, je nutné postupovat dle ustanovení zákona č.20/1987 sb. ve znění pozdějších předpisů.

c. vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje)

Dopravní údaje pro uvažované úpravy nebyly k dispozici. Návrh konstrukce byl proveden s pomocí TP170.

Nebyl prováděn geotechnický průzkum ani nebyly ověřovány tloušťky konstrukčních vrstev stávajících vozovek. Rovněž nebyla zpracována hluková studie.

Navržené úpravy jsou v souladu dle norem ČSN 736101, ČSN 736110 a ČSN 736102. Dopravní značení bude vyhotoveno dle Zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001 a dle TP65.

d. vztahy PK k ostatním objektům stavby

Stavbu tvoří dva stavební objekty, které navazují na původní záměr investora a na hlavní

stavební objekt, kterým je chodník pro pěší – plochy charakteru pozemních komunikací. Druhý stavební objekt je řešený jako součást této projektové dokumentace v samostatné příloze.

e. návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Návrh konstrukčních vrstev vychází z TP 170 a konstrukční vrstvy vozovky jsou navrženy následovně:

Chodník - TP170  D2-D-1-CH-PIII

Zámková dlažba			  6cm

Lože z kameniva			  4cm

Podklad ze štěrkodrti			25cm

chodník přes vjezd k nemovitosti č.p.3 - TP170  D2-D-1-IV-PIII

Zámková dlažba			  		8cm

Lože z kameniva			 		 4cm

Podklad z kameniva zpev.cementem KZC1		15cm

Podklad ze štěrkodrti					25cm

vjezd k nemovitosti č.p.3 - TP170  D2-D-1-IV-PIII

Dlažební kostka malá 10/12 - štípaná  		10cm

Lože z kameniva					  4cm

Podklad z kameniva zpev.cementem KZC1		15cm

Podklad ze štěrkodrti					25cm

Konstrukce budou položeny na zhutněnou zemní pláň, nebo upravený stávající podklad. Požadavky na zemní těleso stanovuje norma ČSN 73 3050. Kontrola hutnění zemní pláně se provádí dle ČSN 72 1016.

f.  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace:

Pro odvodnění je využit příčný a podélný sklon chodníku a asfaltových ploch. Srážková voda je sváděna k obrubě nebo do vytvořeného úžlabí a dále k uličním vpustem, nebo na okolní terén.

Stávající uliční vpusti jsou ve vozovce silnice I/34.

g.  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, atd.

Z hlediska dopravního řešení bude přechod označený svislým dopravním značením. Jedná se o dopravní značky IP6. Přechod bude rovněž vyznačený vodorovným dopravním značením značkou V7a.

Stávající V1 je delší než 50m a v místě přechodu se přeruší.

Jedná o vybudování nového chodníku a přechodu pro chodce s osvětlením zajišťující bezpečný pohyb chodců a jejich přechod přes silnici I/34. Posouzení rozhledových poměrů nového přechodu bylo provedeno dle ČSN 736110, tab.č.17. Přechod je v obci, je zde povolena rychlost 50km/h. Tato rychlost je tedy uvažována i pro výpočet rozhledů na přechodu.

Rozhledový bod je stanoven dle normy ve vzdálenosti 1,0m od okraje jízdního pruhu, kraje chodníku.

Rozhledová vzdálenost je 50m na obě strany pro celý přechod.

Závěr:

Rozhledové poměry splňují požadavky normy.

h. zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Před zahájením stavebních prací se musí vytýčit všechna podzemní vedení na základě vyjádření a podmínek jejich správců. Bourací práce sestávají z odstranění stávajících povrchů a části jejich podkladu. Zemní výkop následně ještě upraví hloubku pro novou konstrukci ploch. Výkopy se uvažují v třídě těžitelnosti 3 - 4.

Přebytečná zemina bude odvezena a uskladněna za poplatek na řízenou skládku podle určení investora.

Vybouraná suť ze stávajících konstrukcí bude rovněž odvezena na řízenou skládku dle dispozic investora. Použitelnou a recyklovanou suť je možné použít do podkladních vrstev komunikací.

Napojení v místě styku se stávající vozovkou se provede zaříznutím asfaltového krytu a zalitím spáry asfaltovou směsí.

i.  vazba na případné technologické vybavení

V rámci stavby se žádné technologické zařízení nenavrhuje.

j. přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí

a průřezů

Konstrukce vozovek a chodníků byly navrženy podle typových podkladů. Statické výpočty se neprováděly.

Vytyčovací prvky:

Pravá část chodníku (úprava stávajícího)

ZÚ		742507.17     1164884.54

SB1		742497.75     1164886.08

SB2		742491.45     1164887.51

VB1	742486.51     1164888.63

KÚ		742488.12     1164895.35

Levá část chodníku (vnější, podél vozovky)

ZÚ		742505.38     1164876.66

SB1		742496.20     1164879.27

SB2		742489.37     1164880.80

SB3		742481.86     1164882.02

SB4		742453.56     1164888.43

VB1	742447.23     1164889.91

SB5		742446.82     1164885.18	snížený obrubník

SB6		742446.27     1164883.24	snížený obrubník

SB7		742445.84     1164880.30

KÚ		742447.25     1164879.09

Pravá část chodníku (vnitřní) – I.etapa

SB1		742499.85     1164875.07

SB2		742500.30     1164877.03

SB3		742494.84     1164877.80

SB4		742495.22     1164879.46

SB5		742490.35     1164880.59

SB6		742489.87     1164878.50

KÚ		742472.62     1164881.17

Oblouk křižovatky Školní ulice od mostu (I.etapa)

SB1		742418.79     164909.40

VB1	742425.82     1164902.41

SB2		742434.29     1164897.26

SB3		742434.81     1164896.94

VB2	742441.59     1164892.82

SB4		742440.57     1164886.15	snížený obrubník

SB5		742440.34     1164884.16	snížený obrubník

SB6		742439.76     1164880.17

KÚ		742435.89     1164880.1

Vypracoval : ing.Jiří Koplík

Č. Budějovice,  10.8.2019