B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Řešený přechod s novým chodníkem se nachází v centrální části obce u křižovatky místní komunikace a silnice I/34. Jedná se o mírně svažité území s okolní zástavbou rodinných domů nedaleko od křížení uvedené silnice s Miletínským potokem. Jedná se o zastavěné území.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Návrh přechodu a chodníku je v souladu s územně plánovací dokumentací a jejími cíli.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Obec Štěpánovice je geomorfologicky součástí Jihočeských pánví. Nachází se na předělu mezi Třeboňskou a Českobudějovickou pánví, kterou tvoří Lišovský práh. Geologické podloží tvoří senonské a neogénní sedimenty, moldanubické horniny a permské sedimenty. Člení se na geomorfologické podcelky Lišovský práh, Lomnická pánev a Kardašořečická pahorkatina.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby nebyly prováděny žádné průzkumy.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Řešený přechod s chodníkem se nachází mimo výše uvedená území.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešený přechod s chodníkem se nachází mimo výše uvedená území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Řešený přechod s chodníkem nemá nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky. Je součástí zastavěné části obce a řeší pohyb chodců podél silnice I/3. Stavba přechodu s chodníkem nemění odtokové poměry v dotčeném území.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Při realizaci stavby dojde k odstranění části stávajících konstrukcí chodníku. Pro výstavbu nového chodníku jsou nutné zemní práce pro vytvoření prostoru pro novou konstrukci. Pro řešený přechod s chodníkem se neuvažuje kácení dřevin. Ty se v místě stavby nenachází..

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Řešený přechod s chodníkem nezasahuje do ZPF ani LPF, ani do jeho ochranného pásma.

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Řešený přechod s chodníkem je součástí dopravního prostoru silnice I/34. Vzhledem k charakteru, účelu a umístění přechod s chodníkem umožní bezbariérové užívání.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Řešený přechod s chodníkem nenavazuje na jiné investice.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

k.ú.Štěpánovice

2739/1		ostatní plocha	 Česká republika

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

2739/6		ostatní plocha	 Obec Štěpánovice, Vlkovická 154, 37373 Štěpánovice

2823/1		ostatní plocha	 Obec Štěpánovice, Vlkovická 154, 37373 Štěpánovice

2820/1		ostatní plocha	 Obec Štěpánovice, Vlkovická 154, 37373 Štěpánovice

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Řešený přechod s chodníkem nevyžaduje vymezení výše uvedených pásem.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Pro řešený přechod s chodníkem nejsou výše uvedené práce potřebné.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Řešený přechod s chodníkem doplňuje a rozšiřuje dopravní infrastrukturu v obci.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná se o výstavbu nového chodníku, úpravu stávajícího a zřízení nového přechodu pro chodce s jeho osvětlením. Statické výpočty se neprováděly. Je součástí dopravního prostoru silnice I/34.

b) účel užívání stavby,

Řešený přechod s chodníkem zajistí bezpečný pohyb chodců podél silnice I/34 a přechod přes ní.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Návrh řešení neobsahuje výše uvedené výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V celé projektové dokumentaci, v její textové a výkresové části, jsou zohledněny podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Jedná se o přesunutí přechodu z původního místa, cca 40m zpět před křižovatku místní komunikace se silnicí I/34. Zde se upraví část stávajícího chodníku a na druhé straně je navržený nový chodník.

Chodník:

Délka	chodníku 	nový			27,84m

úprava stávajícího	24,85m

###### Typ komunikace:	komunikace pro pěší - třídy D

###### Šířka chodníku:	2,0m

###### Druh povrchu:		zámková dlažba

Osvětlení:

Provozní napětí:			3L+PEN, 230V/400V AC, soustava TN-C

Instalovaný výkon:			Pi = Ps = 0,2kW

Typ svítidel nad přechodem		GUIDA S-135,GS-9H

Světelný zdroj				LED čipy s kolimátory

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Řešený přechod s chodníkem nevyžaduje výše uvedenou ochranu.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Řešený přechod s chodníkem nevyžaduje výše uvedené. Spotřeba elektrické energie pro nasvětlení přechodu se předpokládá ve výši cca 2 880kW za rok. Řešený přechod s chodníkem neprodukuje odpady a emise apod..

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba je rozdělena na dvě etapy, z nichž první etapu tvoří vlastní přechod s navazujícím chodníkem. Její realizace je navržena v roce 2019. Druhá etapa bude provedena následně dle finančních možností obce.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Investor akce nepředpokládá výše uvedená užívání.

k) orientační náklady stavby.

Dle technického řešení byl stanoven orientační náklad stavby v částce 200 000,-Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Řešený přechod s chodníkem je v souladu územním plánem, který je základním předpisem pro území obce. Prostorové řešení vychází z místních podmínek a tvaru pozemku. Jedná se ploché území v centrální části obce u silnice I/3.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Řešený přechod s chodníkem svým tvarem kopíruje silnici I/34 a navazující plochy. Podkladní vrstvy tvoří štěrkodrť a kamenivo, povrch chodníku je navržený ze zámkové dlažby.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Stavební objekt č.101 tvoří vlastní přechod pro chodce s navazujícím chodníkem. Koncepce řešení předpokládá vytvoření bezpečného přechodu přes frekventovanou silnici I/34 a zajištění chráněného pohybu chodců podél uvedené silnice. V první etapě dojde k přesunutí starého přechodu na nové místo. Na první etapu pak naváže etapa druhá, ve které se dokončí výstavba chodníků a úprava křižovatky silnice I/34 s místní komunikací. Stávající přechod je nedaleko mostu přes Miletínský potok a má nedostatečné rozhledové poměry především ze směru od Třeboně. Je umístěný mimo chodníky s přístupem pouze po okrajích rozšířených asfaltových ploch silnice I/34 a místních komunikací a je bez osvětlení.

Příčný profil je nového chodníku je navržen jako jednostranný se sklonem max.2%. Součástí navrženého řešení je zároveň vybudování přechodu pro chodce jeho vyznačením na vozovce a označením svislým dopravním značením.

Stavební objekt č.401 tvoří osvětlení navrženého přechodu. To je součástí bezpečného pohybu chodců po přechodu a výrazné zvýšení jejich bezpečnosti. Jedná se o svítidla nad přechodem s LED technologií - typ GUIDA S-135,GS-9H.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Vlastní přechod a chodník nemá nároky na spotřebu různých druhů energií. Osvětlení přechodu předpokládá spotřebu elektrické energie ve výši cca 2 880kW za rok.

c) celková spotřeba vody,

Pro řešený přechod s chodníkem se neuvažuje se spotřebou vody.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Vlastní chodník neprodukuje odpady ani emise. Materiál ze stavby bude uložen na skládku s povolením s nakládáním s odpady, nebo je možné jej po recyklaci použít do podkladních vrstev chodníku.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Pro řešený přechod s chodníkem se neuvažuje s využitím výše uvedeného.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Navržený přechod s chodníkem splňuje technické podmínky dané vyhláškou č.398/2009 Sb. pro bezbariérové užívání staveb. V místě přechodu bude provedena dlažba varovných a signálních pásů s odlišným povrchem a barvou. Příčný sklon chodníků má hodnotu max.2%. Chodník v místě napojení na vozovku silnice bude vyvýšený max.2cm nad její niveletu. Vnější obrubník chodníku tvoří umělou vodící linii v místech mimo přilehlou zástavbu s přirozenou vodící linií.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost stavby je zajištěna technickým návrhem v souladu s ČSN 73 61 10, 73 61 01, 73 61 02 a s vyhláškou 398/2009Sb..

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu,

Stávající přechod je nedaleko mostu přes Miletínský potok a má nedostatečné rozhledové poměry především ze směru od Třeboně. Je umístěný mimo chodníky s přístupem pouze po okrajích rozšířených asfaltových ploch silnice I/34 a místních komunikací a je bez osvětlení.

b) popis navrženého řešení.

1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Objekt č.101 tvoří navržený chodník s novým osvětleným přechodem.

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

Navržený chodník je součástí dopravního prostoru silnice I/34. Jedná se o komunikaci pro pěší, funkční skupiny D.

Parametry chodníku jsou uvedeny v odstavci B.2.1.f. Trasa byla určena na základě posouzení stávajícího přechodu a výběrem vhodnější varianty pro jeho umístění vzhledem k předpokládanému pohybu chodců.

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací nejsou pro daný chodník relevantní.

Návrh zpevněných ploch – konstrukce chodníku - byl proveden dle typových podkladů. Výpočty se neprováděly.

2. Mostní objekty a zdi

Tyto objekty nejsou v řešení obsaženy.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění vozovky silnice I/34 není uvedenou výstavbou přechodu a chodníku dotčené a zůstávaá zachované ve stávajícím provedení.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Tyto objekty nejsou v řešení obsaženy.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Tyto objekty nejsou v řešení obsaženy.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Tyto objekty nejsou v řešení obsaženy

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Vlastní přechod pro chodce je vyznačený svislým dopravním značením značkami IP6 a vodorovným dopravním značením V7a.

c) veřejné osvětlení,

Osvětlení přechodu je řešené samostatným projektem, který je součástí této dokumentace.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Vzhledem k umístění a charakteru stavby nejsou tato řešení součástí dokumentace.

e) clony a sítě proti oslnění.

Vzhledem k umístění a charakteru stavby nejsou tato řešení součástí dokumentace.

7. Objekty ostatních skupin objektů

Jiné objekty nejsou součástí dokumentace.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru stavby nejsou tato řešení součástí dokumentace.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešení z hlediska těchto podmínek. Jedná se

o dopravní stavbu bez požárního rizika.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby nejsou tato řešení součástí dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, není nutné řešit uvedené požadavky.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 88

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, není nutné řešit uvedené ochrany.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, nejsou uvedené prvky v PD obsaženy.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení je popsané v odstavci B.2.3a a v odstavci B.2.4.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba je součástí dopravního prostoru silnice I/34.

c) doprava v klidu,

Není součástí řešení.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nejsou součástí řešení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická, protierozní opatření.

Nejsou součástí řešení.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba bude mít určitý vliv na životní prostředí v dotčené lokalitě při výstavbě. U stavební činnosti, kde dochází ke střetu např. se silniční, železniční, pěší a vodní dopravou je nutné identifikovat bezpečnostní rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti a naopak ohrožení osob na staveništi veřejnou dopravou.

Nejsou plánovány zdroje způsobující hluk nad stanovené hygienické a normové parametry. Místo stavby je součástí dopravní stavby s běžným automobilovým provozem bez tranzitního charakteru dopravy. Vlastní pohyb chodců a cyklistů nezpůsobuje nadměrný hluk. Práce na staveništi budou prováděny v denní době, tj. od 8.00 do 16.00 hod v pracovních dnech pondělí až pátek. Bude použita pouze taková mechanizace, která zajistí splnění hygienických předpisů o přípustné hladině akustického hluku při stavební činnost (zákon 258/2000Sb. a nařízení vlády č.272/2011). V průběhu trasy dojde k nutnému použití pily na řezání asfaltu, pro oddělení stávající vozovky pro potřeby napojení asfaltových vozovek. Při jejím použití dojde ke krátkodobému porušení přípustného limitu hluku pro venkovní prostředí staveb (65dB), ale její použití je omezené potřebou jejího využití do cca 1hod. Při řezání a vrtání otvorů do konstrukcí bude vzniklý prach buď odsáván, nebo bude použito mokré technologie. Vzhledem ke zvýšenému množství podzemních vedení se bude jednat většinou o ruční práci. Případná znečištění přilehlých komunikací vozidly stavby budou dodavatelskou firmou neprodleně odstraněna. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k omezování práv sousedních vlastníků pozemků. Jiný vliv řešenou komunikací pro pěší se nepředpokládá.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Vzhledem k umístění stavby se nepředpokládají negativní vlivy na přírodu a krajinu. Uvedené ochrany není potřebné řešit.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněných územím Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Stavba nepodléhá do uvedeného režimu.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navrhovaná stavba nevyžaduje vymezení uvedených pásem

B.7 Ochrana obyvatelstva

Navrhovaná stavba přechodu a chodníku nevyžaduje řešení a omezení z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při výstavbě chodníku a přechodu jsou použité běžné materiály dostupné v maloobchodní nebo velkoobchodní síti.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště je společné s odvodněním silnice I/34.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je součástí silnice I/34.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavbou budou částečně dotčeny okolní pozemky a stavby. Protože se jedná o drobnou stavební činnost, nebude toto omezení významné a bude pouze krátkodobé.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude vyznačené přechodným dopravním značením dle schváleného DIO, které není sučástí dokumentace. DIO bude zpracované samostatně před zahájením stavby.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Jedná se o části pozemku p.č.2739/1 o výměře 218m2, pozemek p.č.280/2 o výměře 248m2 a pozemek p.č.2823/1 o výměře 12m2.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V průběhu stavby bude pohyb chodců usměrněný na jednu nebo druhou stranu silnice dle postupu výstavby. Obě strany přechodného pohybu chodců budou umožňovat bezbariérové užívání.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady vznikající při stavbě provozem dodavatele, budou likvidovány dle evidence odpadů dodavatele stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek v platném znění.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zeminy z výkopů pro konstrukci chodníku se částečně použijí na úpravu terénu podél chodníku, přebytečná zemina se odveze na skládku s povolením pro nakládání s odpady. Vzhledem k umístění stavby do prostoru silnice jsou výkopy minimální.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Požaduje se, aby stavebník používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů.

Stavebník zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na komunikace.

Stavebník je povinen provádět práce v souladu s obecně platnými zákonnými ustanoveními o ochraně životního prostředí a dále plnit podmínky stanovené jednotlivými orgány státní správy při projednání stavby ke stavebnímu povolení, jakož i podmínky stanovené ve stavebním rozhodnutí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Ochrana pracovníků je zajištěna odbornou způsobilostí stavební firmy provádějící stavební práce v souladu s platnými právními předpisy. Technické řešení návrhu nezvyšuje ani nevyžaduje nadstandardní opatření pro zajištění bezpečnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba nevyžaduje výše uvedené.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Prostor staveniště bude oddělen od a vyznačen přechodným dopravním značením jednak deskami Za a Z4b, jednak značkami upravujících rychlost vozidel projíždějících okolo staveniště.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba nevyžaduje výše uvedené.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Stavba nevyžaduje zřízení zařízení staveniště.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- výkop pro konstrukci chodníku

- odstranění a rozebrání stávajících konstrukcí

- osazení nových obrubníků

- provedení osvětlení přechodu

- pokládka podkladních vrstev a dlažeb chodníku

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Vzhledem k charakteru stavby není součástí dokumentace.

Vypracoval: ing.Jiří Koplík

České Budějovice, 10.8.2019